План-конспект

открытого занятия производственного обучения мастера п/о

Марданова Глизера Канафовича

Оборудование

- Огнетушитель;

- Компрессор;

- Смазочный материал (литол);

- Шприц;

- Ореометр;

- Дистиллированная вода;

- Тормозная жидкость

- Мультимедийное оборудование.

Ход урока

1 «Организационная часть:

- Приветствие учащихся. Вступительная беседа.

- Проверка наличия уч-ся и их внешнего вида.

- Сообщение темы и цели урока.

- Распределение по рабочим местам.

Вступительная беседа.

В процессе эксплуатации первоначальной характеристики машин,

заложенные конструкторами и заводами при их создании, ухудшаются.

Возникают неисправности, ослабляются крепления, изменяются зазоры

и натяги, снижается мощность, увеличивается расход топлива и масла,

появляются стуки в узлах. Из-за ослабленных креплений нарушаются

сопряжения. При этом через соединения протекает топливо, масло и

вода, прорываются газы и воздух. Потеря жесткости соединений влечёт

за собой разрушение и поломку деталей.

Для достижения высокой производительности машинно-тракторных

агрегатов, получения качественной сельскохозяйственной продукции

при минимальных затратах труда и средств необходимо хорошо знать

конструкцию комбайнов, уметь предупредить и устранить неполадки,

возникшие при эксплуатации.

Отработкой этого умения мы сегодня с вами займемся.

Тема нашего сегодняшнего занятия: «Ежесменное обслуживание

зернового комбайна и запуск двигателя.

Цель: Закрепить знания по теоретическому курсу и научиться

выполнять операции по техническому обслуживанию, научиться

пользоваться инструментами и диагностическими приборами и

выработать первоначальные навыки и умения по пуску зернового

комбайна САSЕ -525.

2. Вводный инструктаж.

Соблюдение основных правил техники безопасности:

- Не допускать ошибок при выполнении заданий;

- Все операции выполняйте последовательно в строгом соответствии

с технической инструкцией;

- Соблюдайте в чистоте свое рабочее место;

- Используйте в работе только исправные инструменты;

- При проверке уровня электролита в АкБ обязательно одевайте

защитные очки;

- Открывайте дверцы обшивки и смотровые люки только при

неработающем комбайне и остановившихся приводах;

- Никогда не засовывайте руку в шнек;

- Никогда не открывайте кожух двигателя при работающем

двигателе;

- Соблюдайте все существующие правила при запуске комбайна;

- При работе строго соблюдайте правила ТБ и ПБ.

- После окончания пуска необходимо обратить внимание на

проверку работы дизельного двигателя!

З.Текущий инструктаж. Практическая часть урока.

Целью текущего инструктажа является комплексное применение практических умений и навыков для выполнения задания. На данном этапе урока необходимо акцентировать внимание уч-ся на вычленение наиболее существенных признаков в выполнении задания, что способствует рациональному использованию приемов мышления.

Показателем успешно выполненной работы является удовлетворение одной из базовых потребностей подростка-ощущение собственного Я, уверенности в себе, в своих силах, в уважении окружающих.

3.1. Работа с инструкционными картами. Объяснение стоящих перед учащимися задач.

По каждой инструкционной карте уч-ся выполняют определенные операции по подготовке комбайна к запуску.

- Инструкционная карта №1. (карта прилагается) Ознакомление с зерновым комбайном.

- Инструкционная карта №2 (карта прилагается) Техническое обслуживание зернового комбайна

- Инструкционная карта №3. (карта прилагается)

Схемы ременных и цепных передач (левая и правая сторона).

- Инструкционная карта №4 (карта прилагается)

Каждый из вас получил инструкционную карту, где указаны этапы

подготовки комбайна к запуску. Кроме этого у вас на партах лежат

информационные карты, описывающие технические характеристики

проводимой поэтапной подготовки. Каждый из вас проведет

определённую операцию, используя предложенные вам карты.

Итак, приступим к подготовке комбайна к запуску.

Во-первых, нам необходимо очистить от пыли и грязи, проверить

крепление и комплексность узлов, деталей и механизмов комбайна,

проверить наличие топлива в баке, масла в поддоне картера двигателя и

в гидросистеме, охлаждающей жидкости в радиаторе. Этим займется

___________. Пожалуйста, приступай к выполнению данной операции.

(уч-ся выполняет задания)

Я сопровождаю его действия комментарием.

Следующим этапом подготовки комбайна к запуску является проверка надежности проводов в местах соединения. Вам необходимо определить уровень электролита в АкБ. Каким должен быть уровень электролита в АкБ? (ребята отвечают). А что необходимо сделать при нехватки электролита? (ответ- добавить дистилированную воду).

Эту операцию проведет______________

Пожалуйста, приступай к операции.

(уч-ся выполняет задания) Я сопровождаю его действия комментарием.

Следующий этап — проверка натяжения ремней. Ответьте, пожалуйста,

сколько ньютон должна составить натяжённость ремней?

(ответ -10 н).

На данном этапе вы должны будете проверить натяжение цепей

зернового и колосового элеватора. Для этого вначале необходимо

приподнять цепь. Захват должен поддаться опрокидыванию на 16мм.

4-й этан подготовки комбайна - проверка уровня масла в картере двигателя но метке.В данном случае применяется моторное масло марки SАЕ 15 W 40. Объём 25л.

Выполняя да иную операцию вы проверите уровень масла в гидросистеме по рискам-MIN МАХ? Эти уровни указаны на метке. Рекомендуется применять масло НLР 46 DIN 5182. Объём 60л.

Далее проверьте охлаждающую жидкость в радиаторе, при необходимости можно добавить антифриз марки АRAL (объём 60л). Затем проверить уровень масла в коробке передач — по отверстию (рекомендуемое масло: АРI — GL — 590).

В коробке передач уровень должен составить 6л.

В цилиндрической зубчатой передаче -4л.

В редукторе молотильного барабана -1.4л.

Эту операцию проведет____________

Начинай.

5-й этан. На данном этапе мы с вами проверим давление в шинах.

Давление в передних шинах должно составить 1,8 -2,3 атм.

В задних - 2,3.-1,75 атм.  Давление шин измеряется  монометром.

Здесь лее мы должны продуть бумажные фильтры и установить их на

место.

К этой операции приступит_____________

(действия комментируются мной).

6-й этап - основной. Мы приступаем к самой важной части - запуску двигателя. В информационной карте у вас указано, что запуск осуществляется следующим образом: ( показ на информационной карте)

- Включите выключатель АкБ S 80.

- Осуществите настройку частоты вращения двигателя при холостом ходе. Для этого переведите рычаг для регулировки частоты вращения двигателя назад до упора.

- Проверить, чтобы никого не было вблизи комбайна.

- Дайте звуковой сигнал.

- Запустите двигатель не раннее, чем через З сек, но не позднее, чем через 15сек после звукового сигнала.

- Для запуска приведите выключатель зажигания в положение III и удерживайте его в этом положении, пока не заведется двигатель.

- Заглушить двигатель, слезть с кабины комбайнера, проверить все узлы, подтеки. При необходимости устранить все неисправности.

5. Инструкционная карта №4 (карта прилагается). Запуск комбайна.

4. Заключительный инструктаж.

Заключительный инструктаж проводится в форме активной беседы, основанной на анализе учебной работы за урок. Необходимо отметить хорошо выполненные задания и замечания. Подвести итоги, как прошло занятие, каких успехов достигло звено, какие были сделаны ошибки в работе, какие меры надо принять, чтобы избежать недостатков в дальнейшем.

Мы с вами выполнили все операции по подготовке комбайна к запуску. Давайте вспомним, какие этапы необходимо провести в этой подготовке.

Сейчас каждый из вас постарается логично изложить суть выполненных вами операций и подробно описать проделанную вами работу. (вопросы уч-ся).

Учащиеся делают заключительные выводы по уроку в форме доклада о проделанной работе, что является закреплением приобретённых навыков.

Подведение итогов ЛПЗ. Выставление оценок.

Домашнее задание. Работа с инструкционными картами